| Scheda tecnica: 036 |  |
| --- | --- |
| INFO GENERALI - MAIN INFORMATION: |  |
| Id : | TpR Special |
| Marca Moto - Brand : | TRIUMPH |
| Modello - Model : | BONNEVILLE |
| Anno -Year : | 2006 |
| Categoria - Category : | CLASSICHE |
| MOTORE - ENGINE: |  |
| Tipo di motore - Engine type : | Bicilindrico parallelo, 4 tempi |
| Cilindrata -Displacement : | 790 cc |
| Alesaggio per corsa - Bore Stroke : | 86 x 68mm |
| Compressione - Compression ratio : | 9.2:1 |
| Valvole per cilindro - Valve : | 2 |
| Alimentazione - Fuel System : | Doppio carburatore |
| Raffreddamento - Cooling system: | Aria |
| Quantità olio - Oil capacity : | 4 Kg |
| Avviamento - Starter : | Elettrico |
| Potenza - Power : | 74 Cv a 7,400 giri |
| Copia massima - Torque : | 67 Nm a 3,500 giri |
| TRASMISSIONE - TRASMISSION: |  |
| Cambio - Gearbox : | 5 marce |
| Frizione - Clutch : | Multidisco |
| Trasmissione finale - Final drive : | Catena |
| CICLISTICA - CHASSIS: |  |
| Telaio - Frame type: | Tubolare in acciaio |
| Inclinazione canotto - Rake fork angle : | 28° |
| Sospensione anteriore - Front suspension : | Forcella con steli da 41mm |
| Sospensione posteriore - Rear suspension : | Doppio braccio tubolare in acciaio, 2 ammortizzatori |
| Freno anteriore - Front brakes : | Disco Wave da 310mm con pinza a 2 pistoncini |
| Freno posteriore - Rear brakes : | Disco Wave da 255mm con pinza a 2 pistoncini |
| Pneumatico anteriore - Tires Front : | 100/90-19" |
| Pneumatico posteriore - Tires Rear : | 140/80-17" |
| DIMENSIONI E PESO - DIMENTIONS AND WEIGHT |  |
| Lunghezza - Overall Length : | 2230 mm |
| Larghezza - Overall Width : | 840 mm |
| Altezza - Overall Height : | 1100 mm |
| Altezza sella - Seat Height : | 760 mm |
| Interasse - Ground Clearance : | 1500 mm |
| Distanza minima da terra - Wheelbase : | 180 mm |
| Peso a vuoto - Dry Weight : | 164 kg |
| Serbatoio - Fuel Tank Capacity: | 8 litri |
| PRESTAZIONI: |  |
| Velocità massima - Max Speed : | 180 Km |
| 400 mt : |  |
| Special realizzata a mano utilizzando alluminio ed ergal, ciclistica e motore rifatti interamente. |  |

Prezzo € 17.000